Объемы (Северодвинская, д. 9)

25.05.2025. – 22.06.2026.

| Сантехника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Под.4 эт.16 кв.266 Под.2 эт.8 кв.97 Под.1 эт.10 кв.38 Под.1 эт.6 кв.24 Под.3 эт.16 кв.198 Под.3 эт.16 кв.196 Под.2 эт.7 кв.95 Под.3 эт.4 кв.151 Под.6 эт.10 кв.377 Под.2 эт.5 кв.87 Под.8 эт.7 кв.498 Под.6 эт.17 кв.403 Под.1 эт.4 кв.14 Под.8 эт.13 кв.523 Под.3 эт.15 кв.152 Под.8 эт.7 кв.498 Под.3 мус/к Под.3 кв.153 Под.2 чердак | Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность. | 34 шт. |
| Подвал, чердак | Обследование в подвале, на чердаке. Проверка параметров в подвале. | 34 шт. |
| Под.1-8 | Провоздушивание ГВС, ЦО. | 24 шт. |
| Под.3 мус/к | Врезка д-15. Прокладка МП трубы д-16. Установка крана д-15. | 1 шт. 6,0 м.п. 1 шт. |
| Под.2 чердак | Установка крана д-15. | 1 шт. |
| Электрика |  |  |
| Под.8 эт.10 кв.510 Под.2 эт.13 кв.117 Под.4 эт.6 кв.225 Под.7 эт.13 кв.454 Под.6 эт.11 кв.382 Под.4 эт.7 кв.230 Под.6 эт.7 кв.363 Под.4 эт.11 кв.247 Под.4 эт.6 кв.225 Под.2 эт.4 кв.324 Под.4 эт.16 кв.265 Под.5 эт.14 кв.324 Под.6 эт.14 кв.394 Под.1 эт.16 Под.2 эт.9 кв.104 Под.1 эт.14 кв.55 Под.3 эт.12 Под.8 эт.13 кв.522 Под.4 эт.13 Под.8 эт.7 кв.498 Под.2 козырек Под.1 эт.2 кв.6 Под.1 эт.14 кв.54 Под.7 эт.2,9 | Заявки ОДС. Обследование на исправность в эл.щитках. | 31 шт. |
| Под.4 эт.6 кв.225 Под.6 эт.11 кв.382 Под.7 эт.13 кв.454 Под.2 эт.13 кв.117 Под.1 эт.16 Под.4 эт.16 кв.265 Под.4 эт.13 Под.2 эт.9 кв.104 Под.8 эт.7 кв.498 Под.3 эт.12 Под.7 эт.2,9 Под.1 эт.14 кв.55 | Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл. | 18 шт. |
| Под.2 козырек | Замена светильника КЛ | 1 шт. |
| Под.3,4,5,6 | Подключение авт.63А | 4 шт. |
| Под.8 эт.13 кв.522 Под.3 эт.12 | Подключение авт.16А | 2 шт. |
| Эл.щитовые | Обследование. Снятие показаний приборов учета. Переключение лучей. | 22 шт. |
| Плотники |  |  |
| Под.7 эт.1 Под.3 эт.1 Под.8 подвал Под.1-8 фасад Под.7 эт.1 Под.4 эт.1 Под.5 кв.318 Под.8 эт.17 кв.539 | Заявки ОДС (плотники) | 16 шт. |
| Под.7 эт.1 | Крепление металлического отбойника на вход.двери. Сверление. | 4 шт. |
| Под.5 кв.318 | Замена почт.замка. | 1 шт. |
| Под.7 эт.1 | Демонтаж настенной плитки. Демонтаж армир.сетки. Расчистка стен от клея. Демонтаж гипсокартона на стене. Обшивка стены гипсокартоном под плитку. Ремонт настенной плитки (без мат-ла). | 2,1 м.кв. 1,1 м.кв. 1,1 м.кв. 1,0 м.кв. 1,0 м.кв. 3,1 м.кв. |
| Под.4 эт.1 | Расчистка стен от краски под плитку. | 2,4 м.кв. |
| Под.8 подвал | Ремонт ограждающей решетки со сваркой. Профиль 20*20. | 2,0 м.кв. 2,0 м.п. |
| Под.3 эт.1 тамбур | Замена врезного замка двери. | 1 шт. |
| Фасад | Монтаж/демонтаж флагов (11.06.-13.06.2026.). | 4 шт. |
| Другие работы |  |  |
| Под.1-8 обследование – чердак, подвал, подъезды, кровля, Мус/камеры, Порталы. Жалобы. Повестки. ИЖН. Опечатывание чердаков, подвалов. Обследование кв-р | Осмотр общего имущества, обследования квартир, обследования по Порталам, размещение информации с фотофиксацией. Повестки. | 57 шт. |
| Под.1-8 отмостка | Обработка отмостки гербицидным средством от мха. | 340,0 м.кв. |
| Под.1-8 | Промазка отмостки битумной мастикой | 120,0 м.кв. |
| Под.1-8 фасад | Очистка цоколя от краски. | 190,0 м.кв. |
| Под.1 эт.1 | Протечки потолка. ВЭ окраска потолка. | 3 шт. 7,7 м.кв. |
| Под.3 эт.1 | Протечки потолка. ВЭ окраска потолка. | 1 шт. 0,6 м.кв. |
| Под.4 эт.1 | Протечки потолка. ВЭ окраска потолка. | 2 шт. 4,5 м.кв. |
| Под.7 эт.1 | Протечки потолка. ВЭ окраска потолка. | 6 шт. 4,6 м.кв. |

Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.

ООО УК «Технострой-98»