Объемы (Северодвинская, д. 9)

26.06.2020. – 25.07.2020.

| Сантехника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Под.1 кв.2, 6, 10 Под.2 эт.5 кв.87 Под.2 эт.9 кв.104 под.5 эт.3 кв.280 Под.8 эт.3 кв.482 Под.8 эт.1 кв.474 | Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность. | 10 шт. |
| Подвал | Обследование в подвале, параметры | 1 шт. |
| Кв.474 | Ремонт труб д-25 Врезка д-25 Нарезка резьбы д-25 | 0,5 м. 1 шт. 1 шт. |
| Под.8 подвал | Ремонт труб д-15 Врезка д-15 Нарезка резьбы д-15 Кран д-15 | 0,3 м. 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
| Под.7 мус/камера | Замена крана д-15 | 1 шт. |
| Под.2, 3 | По заданию техника. Установка лотков водостока. Окраска. Проф.труба 20*20 | 12 м. 8 м. |
| Под.6 эл.щитовая | По заданию председателя. Изготовление и установка решеток на окна. | 2 шт. |
| Под.7 эл.щитовая | По заданию председателя. Ремонт решеток на окна. | 2 шт. |
| Под.5 чердак | Зачеканка раструба водостока. | 1 шт. |
| Под.1-8 чердак | Запайка труб канализации и водостока гидроизоляцией | 8 шт. |
| Под.4, 5, 6 мус/камеры | Прокладка труб металлопласт д-20 Врезка д-20 Краны д-15 Краны д-20 Поливочные шланги с фурнитурой д-20 | 25 м. 3 шт. 6 шт. 3 шт. 100 м. |
| Под.4 эт.8-12 | По заданию комендата. Зачеканка раструба трубы водостока на л/кл. | 2 шт. |
| Под.6 эт.17 кв.406 | Заявки ОДС. замена трубы д-20 Врезка д-20 | 0,4 м. 1 шт. |
| Под.6 эт.7 кв.365 | Заявки ОДС. замена крана д-15 | 1 шт. |
| Электрика |  |  |
| Под. 3, 6, 7 эл.щитовые | Предохранители 250А (замечания ИЖН) | 12 шт. |
| Под. 3, 6, 7 эл.щитовые | Предписание. Маркировка автоматов Установка текстолита 30*40 20*40 | 6 шт. 4 шт. |
| Под.4 козырек | По заданию коменданта. Осветить вход в подъезд. Лампа энергосбер. Лампа ДРЛ 125 Замена краба | 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
| Правление | Установка светильника (без мат-ла) | 1 шт. |
| Под.4 эт.17 Под.6 эт.17 | Заявки ОДС. Обследование на исправность. | 3 шт. |
| Под.6, 7 эл.щитовые | Установка накл.выключателей: Без мат-ла С мат-лом | 3 шт. 1 шт. |
| Под.2 эт.11 Под.3 эт.15 Под.4 эт.8, 13 Под.7 ЭТ.3 | Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 | 6 шт. |
| Под.2 эт.4 | Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40 | 2 шт. |
|  | Осмотр общедомового имущества. Показания приборов учета в эл.щитовых | 3 шт. |
| Плотники |  |  |
| Под.5 чердак | Ремонт отсекающей двери. (подготовка к зиме) | 1 шт. |
| Под.5 эт.2кв.277 | Заявки ОДС. замена петли на пластиковом стеклопакете | 1 шт.1 шт. |
| Правление | Установка наличников на дверь (без мат-ла) Сборка мебели | 5 м. |
| Под.6 эт.17 кв.405 | По заданию председателя . На чердаке гидроизоляция швов плит перекрытия мастикой | 15 м. |
| Под.7 эл.щитовая | По заданию председателя. Демонтаж решетки на дверном проеме. Заложить дверной проем пеноблоками толщ.0,1м | 1 шт. 2 м.кв. |
| Под.6, 7 эл.щитовые | По заданию председателя. Замена окон. 74*147 71*147 45*147 Установка наличников на окна Пластик.уголки | 1 шт. 1 шт. 2 шт. 3 м. 3 м. |
| Под.4 подвал | По заданию коменданта. Замена навесного замка. | 1 шт. |
| Под.1-8 кровля | Подметание кровли. По заданию техника. |  |
| Под.1-8 чердак | Подметание чердака. (подготовка к зиме) |  |
|  | Монтаж/демонтах флагов | 4 шт. |
| Под.1 эт.1 | Ремонт двери на ч/л. (подготовка к зиме) Оргалит 68*147 | 1 шт. |
| Под.1-8 | Подметание козырьков подъездов |  |
| Другие работы |  |  |
| Под.4 | Осмотр общего имущества техником. | 2 шт. |
| Под.6 эт.17 | Окраска двери на ч/л после ремонта | 1 шт. |
| Подготовка к отопительному сезону 2020-21гг. |  |  |
| Под.1-8 подвал | Замена манометров | 35 шт. |
|  | Заиена термометров | 10 шт. |
|  | Замена крана д-15 | 18 шт. |
|  | Обслуживание элеваторов | 8 шт. |
|  | Набивка сальников – краны, задвижки |  |
|  | Гидравлика |  |
|  | Уборка мусора, подметание. |  |
|  | Изоляция труб Д-89 Д-76 Д-15 | 70 м. 87 м. 16 м. |
| Под.1-8 чердак | Изоляция воздухосборников | 8 шт. |
|  | Окраска труб |  |

Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.

ООО УК «Технострой-98»