Объемы (Северодвинская, д. 9)

26.10.2020. – 25.11.2020.

| Сантехника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Под.1 эт.3 кв.11 Под.1 эт.3 кв.12 Под.1 эт.4 кв.14 Под.1 эт.13 кв.49 Под.1 эт.15 кв.58 Под.2 эт.9 кв.104 Под.2 эт.15 кв.127 Под.5 эт.10 кв.219 Под.5 эт.10 кв.311 Под.5 эт.10 кв.315 Под.6 эт.1 кв.340,341 Под.6 эт.2 кв.383 Под.6 эт.3 кв.348 Под.6 эт.12 кв.388 Под.6 эт.15 кв.396 Под.6 эт.17 кв.404 Под.7 эт.12 кв.452 Под.8 эт.2 кв.479 Под.8 эт.4 кв.487 Под.8 эт.5 кв.492 | Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность. | 26 шт. |
| Подвал | Обследование в подвале. Параметры | 13 шт. |
| Под.1 эт.17 кв.68 | Заявки ОДС. Проверка на непрогрев. Провоздушивание ЦО | 3 шт. 3 шт. |
| Под.8 эт.7 кв.498 Под.6 эт.17 кв.403 | Заявки ОДС. Проверка на непрогрев. Провоздушивание ГВС | 6 шт. 6 шт. |
| Под.6 эт.3 кв.348, 344 | Ремонт труб д-25 Врезка д-25 | 1,5 м. 2 шт. |
| Под.5 | Заявка ОДС.Кран д-15 Нарезка резьбы д-15 | 1 шт. 1 шт. |
| Под.8 эт.5 кв.492 | Заявка ОДС. Ремонт трубы канализации д-100. Врезка канализации д-100 Крестовина, трайник, комп.муфта. Демонтаж/монтаж унитаза | 1,0 м. 1 шт. по 1 шт. 1 шт. |
| Под.4 эт.15 кв.261 | Заявки ОДС. Прочистка засора канализации д-50 с разборкой | 0,5м |
| Под.8 подвал | Ремонт труб-да ХВС д-100 Врезка труб д-100 Врезка задвижек д-100 Фланцы д-100 Изоляция труб д-100 | 2,5 м. 1 шт. 4 шт. 8 шт. 3 м. |
| Под.5 мус/камера | Установка шибера. Металл 5 мм Сталь полосовая 20 | 0,5*0,5 0,5 м. |
| Электрика |  |  |
| Под.2-6 подвал Под.7, 8 козырьки Под.4 козырек | По заданию председателя. Замена ламп энергосбер. | 10 шт. |
| Под.3 эт.17 Под.2 эт.14 кв.122 | Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40 | 3 шт. |
| Под.3, 4 эт.1 | По заданию коменданта. Замена ламп ЛБ-20 | 4 шт. |
| Под.1 эт.17 кв.67 Под.2 эт.1 кв.70 Под.5 эт.8 кв.300 | Заявки ОДС. Обследование на исправность. | 4 шт. |
| Под.5 эт.8 кв.300 | Заявки ОДС. Замена нулевой колодки. | 1 шт. |
| Под.7 | По заданию председателя. Замена квадратных диодных светильника. Установка квадратного светильника б/у | 2 шт. 1 шт. |
| Под.1 эт.17,15 Под.2 эт.11 кв.109 Под.2 эт.14 кв.122 Под.3 эт.17 Под.3, 4 эт.1 Под.4 козырек Под.5 эт.6, 8 Под.7 эт.5 кв.422 Под.7, 8 эт.1 | Заявка ОДС. Ремонт светильника (стартер, дроссель) Эл.патрон | 9 шт. 4 шт. |
| Под.3 эт.17 | Заявка ОДС. Замена плафона. | 1 шт. |
| Под.1 эт.17,15 Под.2 эт.9 кв.104 Под.2 эт.11 кв.109 Под.3 эт.8 кв.167 Под.3 эт.9 кв.171 Под.3 эт.16 кв.196 Под.4 эт.11 кв.247 Под.4 эт.16 кв.269 Под.5 эт.6, 8Под.6 эт.16 Под.7 эт.5 кв.422 Под.7 эт.16 кв.469 | Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 | 31 шт. |
| Под.7 мус/камера | По заданию коменданта. Установка розетки накладной | 1 шт. |
|  | Осмотр общедомового имущества. Показания приборов учета в эл.щитовых | 6 шт. |
| Плотники |  |  |
| Под.1-8 | По заданию председателя. Демонтаж/монтаж крючков на вход.двери | 8 шт. |
| Под.7 | По заданию председателя. Регулировка тамб.двери. Замена доводчика 100 кг. | 1 шт. |
| Под.5 эт.2 | По заданию коменданта. Ремонт ковша мусс/провода Ремонт ствола. | 1 шт. 1 шт. |
| Под.2-8 | По заданию председателя. Установка врезных замков на тамбурные двери. | 7 шт. |
| Под.4 | По заданию коменданта. Прикрутить ручку на вход.дверь. | 1 шт. |
|  | Монтаж/демонтаж флагов | 4 шт. |
| Подвал | Сезонные работы. Закрытие продухов в подвале. | 2 шт. |
| Под.2 мус/камера | Замена личинки на врезном замке дверей | 1 шт. |
| Другие работы |  |  |
| Под.1-8 | Осмотр общего имущества техником. | 10 шт. |
| Под.3, 1, 4 | Дез.обработка подъезда. | 3 под. |
| Под.1-8 вх.группы | Дез.обработка входных групп подъездов. | 30 дн. |
| Под.7 эт.15 | По заданию коменданта Герметизация меж.пан. швов Герметизация оконных блоков | 15 м 4 м |
| Под.4 | Окраска двери мусорокамеры (вандальные надписи) | 2,0 м.кв. |
| Под.5 подвал | Подметание и уборка после засора канализации. |  |
| Под.7 эт.15 | Выведение протечек Штукатурка стены ВЭ окраска стены | 4,0 м.кв. 1 м.кв. 4,0 м.кв. |
| Под.4 эл.щитовая | МО двери (надписи) | 1,8 м.кв. |

Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.

ООО УК «Технострой-98»